懸吊行程偵測之

動態避震控制系統

系統設計文件

System Design Document

| 專案名稱 | 懸吊行程偵測之動態避震控制系統 |
| --- | --- |
| 撰寫日期 | 107.9.10 |
| 發展者 | 王信驊、蔡明智、吳家宏、戴侑宗 |

目錄

1.	系統架構設計(System Architecture Design)	2

2.	模組介面設計(Module Interface Design)	3

3.	流程設計(Process Design)	5

4.	使用者介面設計(User Interface Design)	6

- 系統架構設計(System Architecture Design)

本作品以微控制器為核心，整合霍爾距離量測、加速度感測及伺服馬達控制，完成一套動態懸吊行程偵測之避震控制系統。騎乘時藉由偵測避震器的行程與震動變化，將數據進行濾波及變異數分析，最後輸出適當的脈波訊號控制伺服馬達調整本系統設計之機構將避震器設置於最適合當下路況。本系統可調整六段阻尼係數，配合騎乘路況自動將避震器調整至最佳狀態，大幅減少騎乘者對避震器調整的煩惱，且可有效提升騎乘的安全性及舒適度，達到最佳的騎乘體驗。系統架構圖如圖1所示。

- 懸吊行程偵測之動態避震控制系統架構圖

- 懸吊行程偵測之動態避震控制架構圖

- 懸吊行程偵測子系統：懸吊行程偵測模組經由霍爾感測器量測避震器行程與姿態感測器量測X軸及Ｚ軸加速度，再將數據進行中位值濾波及變異數分析後傳送至微控制器判斷騎乘之路面類型、車輛靜止及起步、上坡騎乘角度、車輛騰空彈跳及緊急煞車。架構圖如圖3

- 懸吊行程偵測系統架構圖

- 動態避震控制子系統：微控制器在判斷完路面類型及車輛狀態後輸出適合的脈波訊號控制伺服馬達來調整避震器之阻尼旋鈕，以達到適合騎乘當下的避震段數。

架構圖如圖 4

- 動態避震控制系統

- 模組介面設計(Module Interface Design)

- 微控制器與感測元件及量測元件傳輸流程

- 微控制器會蒐集所有感測元件及量測元件之訊號，再將霍爾傳感器與姿態感測器x、y、z軸的數據經過演算處理。

- 所有元件會將各自不同的訊號傳送至微控制器中進行判斷。霍爾傳感器、姿態感測器，會分別傳送類比訊號以及數位訊號至微控制器。

- 微控制器與感測元件傳輸規則

- 霍爾傳感器

# 本作品使用KY-024霍爾感測器，能將變化的磁場轉換為輸出電壓，利用其特性將避震器的行程變化經由A/D轉換成數位訊號來判斷路面狀況，並且在緊急煞車時能夠輸出高電位啟用外部中斷調整避震器，提升騎乘的安全性。

- 姿態感測器

# 本作品使用MPU6050慣性感測器，MPU6050結合了3軸陀螺儀及3軸加速度傳感器，並使用I2C與微控制器溝通。本作品利用加速度計測量x,y,z三個方向的分加速度，並利用各方向分量與重力加速度的比值計算出車體處於何種狀態，輔助微控制器判斷路面狀況，調整避震器至適當的模式。

- 中位值濾波理論

# 作品使用姿態感測器換算車體之傾斜角度，但因感測器十分靈敏，易因車身晃動造成數值判斷錯誤，此為了分離晃動訊號來加以判斷，本作品採用中值濾波的方式將姿態感測器訊號分析。首先將姿態感測器量測到的參數儲存於陣列中，再以泡沫排序法由小至大重新排列儲存為~再將排列後姿態感測器的數值儲存於陣列當中。如下表所示

- 微控制器與伺服馬達傳輸流程

- 微控制器將所有感測訊號整合後，進行運算，並將霍爾傳感器與姿態感測器的值經濾波系統整理後， 最後得到最佳輸出數值，再利用I/O控制伺服馬達及避震器。

- 當系統啟動後，遇到不同的路面狀況時，微控制器接收霍爾傳感器及姿態感測器訊號後，啟動伺服馬達控制避震器調整至最佳狀態。

- 微控制器與伺服馬達傳輸規則

- 微控制器輸出PWM電壓訊號

- 本作品使用Futaba伺服馬達以及RST F1rst Air避震器，將霍爾感測器與姿態感測器所偵測到的避震行程變化以及x、z軸位移的資料傳送至微控制器上去控制伺服馬達。

- 流程設計(Process Design)

- 系統流程圖

- 感測系統模組設計

# 感測控制系統內各感測模組測量之方法：(1)霍爾傳感器訊號 (2) 姿態感測器訊號     (3) 傳至Arduino Uno微控制器 (4) 訊號判斷 (5) 控制伺服馬達 (6) 調整避震器到適合的模式。

(6)

(4)

(5)

(2)

(3)

(1)

- 使用者介面設計(User Interface Design)

  - 路況狀態即時監控系統介面與手動控制避震模式介面

- 手動控制避震模式介面